Laurea in Ingegneria Informatica
Sistemi a Microprocessore
Programmazione: è possibile consultare libri o appunti. Durata: 90 minuti.

Si faccia riferimento al sistema di elaborazione mostrato nella figura seguente:

| 8255 |  |
| --- | --- |
| - 0080h | porta A |
| 0081h | porta B |
| 0082h | porta C |
| 0083h | parola di controllo |
| 8253 |  |
| - 0090h | contatore 0 |
| 0092h | contatore 1 |
| 0094h | contatore 2 |
| 0096h | parola di controllo |
| 8259 |  |
| - 0040h | ICW1, OCW2, OCW3 |
| 0041h | ICW2, ICW3, ICW4, OCW1 |

Il sistema riportato in figura deve

- acquisire valori decimali senza segno su 16 bit in arrivo sulla porta A dell’8255; si assuma che il primo byte corrisponda al LSByte

- inviare alla porta B dell’8255 i byte corrispondenti alla codifica ASCII di ciascun numero acquisito partendo dalle unità e fino alla cifra non nulla più significativa.

Si noti che

- la ricezione di dati in input sulla porta A dell’8255 attiva una richiesta di interruzione sul pin IR1 dell’8259

- il sistema deve iniziare l’invio dei dati sulla porta B dell’8255 25 ms dopo aver ricevuto un dato completo sulla porta A

- l’invio di dati sulla porta B è gestito tramite una richiesta di interruzione inviata al pin IR3 dell’8259

- non arrivano nuovi dati sulla porta A dell’8255 fin quando l’invio dei dati sulla porta B non è stato completato.

Si richiede la scrittura delle seguenti procedure:

- Procedure di inizializzazione dell’8255 e dell’8253

- Procedure di servizio delle interruzioni.

- Il programma principale