Laurea in Ing. Informatica
Sistemi a microprocessore

Tempo: 90 minuti; è possibile consultare libri o appunti.
Si faccia riferimento al sistema di elaborazione mostrato nella figura della pagina seguente.

- Ogni 10 s il sistema riportato in figura deve

- Acquisire 100 caratteri dalla porta A dell’8255, programmata in modo 0, memorizzandoli in un buffer; i 100 caratteri devono essere acquisiti con la frequenza di un carattere ogni 10 ms.

- Processare la stringa acquisita, sostituendo tutte le sequenze in cui un carattere è ripetuto più volte consecutivamente con un’unica occorrenza del carattere stesso; se quindi la stringa in ingresso fosse “ABCDEEEFGGHILLLLMN…”, dovrebbe essere trasformata nella stringa “ABCDEFGHILMN….”.

- Inviare in output sulla porta B dell’8255 (anch’essa programmata in modo 0) la stringa elaborata; i caratteri vanno inviati in output con la frequenza di un carattere ogni 20 ms.

Si richiede la scrittura delle seguenti procedure:

- Procedura di inizializzazione dell’8253

- Procedura di servizio delle interruzioni.

- Il programma principale

| 8255 |  |
| --- | --- |
| - 0080h | porta A |
| 0081h | porta B |
| 0082h | porta C |
| 0083h | parola di controllo |
| 8253 |  |
| - 0090h | contatore 0 |
| 0092h | contatore 1 |
| 0094h | contatore 2 |
| 0096h | parola di controllo |
| 8259 |  |
| - 0040h | ICW1, OCW2, OCW3 |
| 0041h | ICW2, ICW3, ICW4, OCW1 |